Practical-4

Name:- Shubham Sonawane

Roll no-4401058

Div-A   Batch-D

#define BLYNK_TEMPLATE_ID   "TMPL3WKv0Zi_b"

#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "PWM Speed control"

#define BLYNK_AUTH_TOKEN    "h76QQxBM07VW3mdl9Eu_S9LRdb1XHntw"

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// Wi-Fi credentials

char ssid[] = "Chetan";

char pass[] = "12341234";

// Motor pins

const int motorPin1 = D1; // IN1

const int motorPin2 = D2; // IN2

const int enablePin = D3; // ENA (PWM)

// Motor speed variable

int motorSpeed = 0; // 0-1023 PWM

// ------------------- Blynk Virtual Pin -------------------

BLYNK_WRITE(V0) // Slider 0-100

{

int speedPercent = param.asInt();

speedPercent = constrain(speedPercent, 0, 100);

motorSpeed = map(speedPercent, 0, 100, 0, 1023);

Serial.print("Slider received: "); Serial.println(speedPercent);

applyMotor();

}

// ------------------- Setup & Loop -------------------

void setup()

{

Serial.begin(115200);

pinMode(motorPin1, OUTPUT);

pinMode(motorPin2, OUTPUT);

pinMode(enablePin, OUTPUT);

analogWriteRange(1023);

analogWriteFreq(1000);

// Always forward

digitalWrite(motorPin1, HIGH);

digitalWrite(motorPin2, LOW);

// Start motor stopped

analogWrite(enablePin, 0);

Serial.println("Connecting to Wi-Fi and Blynk...");

Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);

}

void loop()

{

Blynk.run();

}

// ------------------- Motor function -------------------

void applyMotor() {

analogWrite(enablePin, motorSpeed);

Serial.print("Motor speed (PWM): "); Serial.println(motorSpeed);

}

OUTPUT:

Serial Monitor-

Control Page:

Hardware Output: