Practical-6

Shubham Sonawane

Roll no-4401058

Div-A Batch D

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

const char* ssid="ENTC04";

const char* password="$inhgad@2122";

ESP8266WebServer server(80);

#define S1 D1

#define S2 D2

bool loggedIn=false;

void setup(){

Serial.begin(115200);

pinMode(S1,OUTPUT); pinMode(S2,OUTPUT);

digitalWrite(S1,HIGH); digitalWrite(S2,HIGH);

WiFi.begin(ssid,password);

Serial.print("Connecting to WiFi");

while(WiFi.status()!=WL_CONNECTED){delay(500);Serial.print(".");}

Serial.println("\nConnected!");

Serial.print("IP Address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

server.on("/",[](){

if(!loggedIn){

server.send(200,"text/html",

"<html><body style='text-align:center;background:#D6EAF8'>"

"<h2>Login</h2>"

"<form action='/login' method='POST'>"

"Username:<input name='u'><br><br>"

"Password:<input type='password' name='p'><br><br>"

"<input type='submit' value='Login'>"

"</form>"

"</body></html>");

}

else{

server.send(200,"text/html",

"<html><body style='text-align:center;background:#A9DFBF'>"

"<h2>Home Automation Control</h2>"

"<h3>Switch 1:</h3>"

"<a href='/on1'><button>ON</button></a> "

"<a href='/off1'><button>OFF</button></a><br><br>"

"<h3>Switch 2:</h3>"

"<a href='/on2'><button>ON</button></a> "

"<a href='/off2'><button>OFF</button></a><br><br>"

"<a href='/logout'><button>Logout</button></a>"

"</body></html>");

}

});

server.on("/login",[](){

if(server.arg("u")=="admin" && server.arg("p")=="admin123")

loggedIn=true;

server.sendHeader("Location","/");

server.send(303);

});

server.on("/logout",[](){

loggedIn=false;

server.sendHeader("Location","/");

server.send(303);

});

server.on("/on1",[](){digitalWrite(S1,LOW);server.sendHeader("Location","/");server.send(303);});

server.on("/off1",[](){digitalWrite(S1,HIGH);server.sendHeader("Location","/");server.send(303);});

server.on("/on2",[](){digitalWrite(S2,LOW);server.sendHeader("Location","/");server.send(303);});

server.on("/off2",[](){digitalWrite(S2,HIGH);server.sendHeader("Location","/");server.send(303);});

server.begin();

Serial.println("Web server started!");

}

void loop(){

server.handleClient();

}

OUTPUT:

Serial Monitor-

Webpages-

1.Login Page

Control Page

Hardware Output: